Федерация Парапланеризма Украины

Инструкция по проведению буксировочных полётов.

Лебёдка «Джедай».

Запорожский Клуб Воздушных Видов Спорта.

Чем качественнее Вы усвоите  материал, изложенный в этой инструкции, тем безопаснее будут ваши полёты – помните «Ваши Знания- это Ваша Безопасность!»

План:

- Буксировочная команда – права, обязанности и ответственность.

- Необходимое снаряжение

- Схема полётов.

- Предполётная подготовка.

- Практическая последовательность выполнения буксировки.

- Внештатные ситуации и отклонения от последовательности.

- Маршрутные полёты и подбор.

- Тандемные и ученические полёты

- Водитель-оператор

- Буксировка несколькими лебёдками.

Буксировочная команда :

- Руководитель полётов (РП)

Фактически, РП является самым старшим ответственным лицом при выполнении полётов и отвечает за безопасность проведения полётов в целом. А именно: оценка метеоусловий, договорённости за окно для полётов с соответствующими организациями, контроль качества работы команды в целом, заполнение необходимых документов, формирование очереди.

2) Оператор – человек, который управляет частью буксировочного комплекса - лебёдкой.

Его прямой задачей является сам процесс подъёма пилота на высоту. Контроль тяги, скорости подъёма, отслеживание работоспособности лебёдки в процессе работы, отслеживание любых  изменений в работе лебёдки. Его зона работы начинается с приглашения пилота на старт, проверки снаряжения и до смотки верёвки на барабан. Также, его зона ответственности -это работоспособность комплекса во время проведения полётов.

3) Водитель – человек, который управляет машиной, на которой установлена лебёдка.

Его задача заключается в поддержании необходимой скорости при  движении  машины на которой установлена лебёдка, заполнение необходимых листов, формирование очереди.

Буксировочная команда формируется и действует на основе  профессионализма, взаимоуважения и взаимопомощи, каждый лётный день проходит в атмосфере комфорта, как внутри команды, так и по отношению ко всем участвующим в процессе производства полётов (зрители, пилоты, аэродромное начальство и т.д.).

Необходимое снаряжение

Для проведения буксировочных полётов необходима машина с установленной лебёдкой на крыше или в багажнике, с установленным парашютиком для смотки. Машина буксировщик должна быть укомплектована необходимыми инструментами для ремонта автомобиля и лебёдки, ремкомплектом лебёдки. Также должен быть конус-ветроуказатель, стартовый стол и посадочная цель, если необходимо.

Снаряжение самостоятельного пилота должно состоять из параплана, пригодного для полётов, подвесной системы с акселератором и запасным парашютом, шлема, радиостанции (диапазон 144-170 MHz) и отцепки, аптечки с антишоковым набором. Оборудование должно соответствовать весовой «вилке» пилота и быть пригодным для полётов – за это отвечает пилот. РП или оператор так- же могут визуально проверить снаряжение на исправность и вправе отстранить от полётов.

Все члены буксировочной команды должны иметь радиостанцию, сертификат оказания первой помощи и на старте должна быть машина, пригодная для эвакуации травмированного пилота со специально укомплектованной аптечкой.

Схема буксировочных полётов.

Для выполнения буксировочных полётов могут быть использованы просёлочные грунтовые дороги, тупиковые или малозагруженные дороги длиною не менее 2,2 км. Дорога не должна иметь препятствий в виде посадок или линий проводов. Должны быть подготовлены площадки для стартов парапланов (выкошены, если старт с поля- расстелен стартовый стол, договорено о разрешении с владельцами). На малозагруженных дорогах старт производится только в полном отсутствии посторонних автомобилей на дороге, в прочих ситуациях , если это не мешает движению т.к. трос всё время в воздухе, и даже при обрыве троса,  парашютик сносит трос по ветру от дороги. Для работы на малозагруженых дорогах, все машины с лебёдками должны быть укомплектованы жёлтым проблесковым маяком. Старт производится слева или справа от дороги в зависимости от направления ветра. Парковка автомобилей на расстоянии не менее 30 метров от старта может располагаться на обочине дороги, так, что-бы не мешать движению других автомобилей.

В данный момент мы используем 3 основные дороги для старта:

- Аэродром «Широкое». Запорожское лётное училище им. Покрышкина. Используется взлётная полоса и часть грунтовой дороги от полосы. Общая длинна 3,4 км, направление 20-200 градусов. Каждый въезд на территорию лётного центра должен быть согласован с начальством аэродрома – подписан договор. Воздушное пространство аэродрома «Широкое».

- Дорога к населённому пункту Марьевка. Малозагруженная дорога длинной 4 км направление 80-260 градусов. Старты с поля ( на использование участков  поля  есть договор с владельцами). Воздушная зона G.

- Аэродром Токмак. Участок поля длинною 4 км, севернее от основной полосы, направление 50-230 градусов. Подготовлены участки поля для стартов. Каждый въезд на территорию аэродрома должен быть согласован с начальством.  Воздушная зона аэропорта «Токмак».

- Дорога к населённому пункту Морозивка. Малозагруженная дорога длинной 3,4 км направление 60-240 градусов. Старты с поля ( на использование участков  поля  есть договор с владельцами). Воздушная зона G.

Предполётная подготовка.

1) Развёртывание:

РП определяет пригодность погодных условий для буксировочных полётов, свободно ли воздушное пространство, подает заявку на полеты в диспетчерский центр, заполняет необходимые документы  и определяет время начала буксировок.

Лебёдка устанавливается буксировочной командой.

Устанавливаются все дополнительные элементы – парашютик, стартовый стол (если необходимо), конус ветроуказатель, посадочная цель. Буксировочная команда проверяет смазаны ли необходимые узлы лебёдки.

Под контролем РП  выполняется проверка связи между членами буксировочной команды.

Запрещено совершать полёты, если имеются проблемы со связью между всеми членами буксировочной команды и пилотом! Запрещается выполнять полёты без радиостанции.

После того как буксировочная команда завершила все этапы развёртывания комплекса,

РП объявляет «Окно для полётов открыто».

2) Подготовка к полёту:

Водитель формирует очередь пилотов.

Пилот обязан проверить своё оборудование на соответствие всем лётным требованиям: все стропы должны быть визуально целы, не иметь завязок; крыло не должно иметь порывов; открытые силовые ремни подвесной системы- не иметь признаков износа; запаска своевременно переуложена и правильно зачекована; отцепка и параплан правильно пристёгнуты к подвесной системе, радиосвязь проверенна. Параплан должен быть наполнен и визуально просмотрен на дефекты до подцепа к основной верёвке.

Пилот несёт ответственность за состояние своего оборудования и готовность его к буксировочным полётам!

Оператор приглашает пилота на старт.

Оператор контролирует замки подвесной системы пилота, правильно ли подцеплено крыло и отцепка и зачековывает отцепку к верёвке (отцепка зачековывается только в положении прямого старта), проверяет, чтобы крыло было разложено против ветра.

Пилот подцепляется к основной верёвке только в положении прямого старта.

3) Старт и набор высоты.

!Нижеследующая последовательность должна быть досконально изучена всеми пилотами.

После того, как пилот подцеплен, оператор возвращается в машину, даёт команду «Готовы» в радиостанцию и ждёт ответа пилота.

Когда пилот готов стартовать прямым стартом и готов упираться, при протяжке троса, он даёт команду в радиостанцию «Поехали!».

Пилот, заранее отклонив центр тяжести назад, упирается.

---

Возможен так- же и обратный старт – когда пилот изначально стоит спиной к направлению взлёта. Этот старт позволяет производить визуальную проверку крыла и строп в момент вывода. В таком случае старт производится сразу, после того, как машина начнёт движение. Этот старт допустим только для опытных пилотов, с категорией не менее ParaPro3. Обратный старт удобнее всего использовать при ветре более 3 м.с.

---

Автомобиль с лебедкой динамично набирает скорость 50 км в час. После набора минимальной скорости, оператор начинает наращивать тягу до такого значения, когда пилот не сможет упираться. Пилот упирается до тех пор, пока это возможно и тогда производит старт. Пилот выводит крыло прямым стартом и разгоняется бегом, постоянно удерживая курс на тягу.

Пилоту важно понимать, что при прямом старте на лебёдке не следует рассчитывать, что тяга поможет ему вывести крыло – пилот должен выводить крыло с учётом тяги, но самостятельно. Пилот должен полностью вывести крыло и продолжать разбег с той скоростью, с которой его тянет верёвка. Запрещено поджимать клеванты для того, что бы раньше оторваться от земли. Пилот должен разгоняться бегом (не подпрыгивать, не поджимать ноги, не усаживатся - не допускать разгрузки крыла) и клевантами давать только управляющие команды по контролю курса –  только одной клевантой одновременно (вторая отпущена)!

Оператор наблюдает вывод параплана и регулирует тягу, так, что- бы пилот мягко оторвался от земли и начал плавно набирать высоту. Первые 50 метров набора оператор даёт плавную тягу, так, что бы набор высоты был плавным и коррекция курса была лёгкой для пилота. Буксировщик визуально оценивает высоту, на которой находится пилот и его курс относительно тяги. После того как пилот набирает высоту 50 м (высоту применения запасного парашюта), тягу увеличивают до желаемой пилотом или предписанной РП.

Обычно, тяга соответствует голому весу пилота плюс не более 20 кг. То есть, если пилот весит 80 кг, то нормальная тяга для него будет 80 кг, максимум 100 кг в случае нисходящего потока (для отрыва пилота будет необходимо около 50 кг тяги). Оператор, визуально оценивая ситуацию, даёт нужную тягу на своё усмотрение, либо по корректировке по радиостанции от пилота или РП. Для буксировки тандемного параплана необходимо 120-140 кг максимум 180 кг (лебёдка ограничена максимальной тягой в 160 кг).

4) Контроль курса и безопасность пилота.

Пилот должен отчётливо понимать, что его безопасность и высота буксировки находится в его руках и зависят от его действий.

Первое правило безопасности – «Курс На Тягу!».

Управление крылом при буксировке отличается от управления им в свободном полёте: крыло с некоторым запаздыванием отзывается на управляющие воздействия пилота (особенно при работе весом). При отклонении от курса «на тягу», либо заваливании на сторону (отклонение по горизонту), крыло возвращается на курс «неохотно». Учитывая это, бдительный пилот должен действовать упреждающе, не допуская отклонений от «курса на тягу», и создавая упреждающее воздействие в самый первоначальный момент возникновения отклонения.

Локаут – пикирование крыла, вызванное уходом с «курса на тягу». Во время набора высоты пилот должен контролировать курс параплана строго на лебёдку. При этом абсолютно не важно, на какой угол боковой ветер сносит пилота, важно сохранение «курса на тягу». Пилот должен корректировать самые мельчайшие отклонения и контролировать курс поочерёдно, визуально оценивая курс крыла и точку тяги (автомобиль с лебёдкой). Если пилот отклоняется от необходимого курса, буксировщик вынужден снижать тягу для облегчения пилоту восстановления нужного курса.

Если пилот отклоняется более чем на 45 градусов - тяга будет сброшена полностью!

5) Техника корректировки курса параплана во время набора высоты.

Управление парапланом под тягой (параплан отклонен назад) заметно отличается от техники управления крылом в свободном планировании и имеет некоторые ограничение.

Во-первых, запрещается работать клевантами глубже основных карабинов в любой ситуации. Это связано с отклонением угла атаки при буксировке, то есть симметричное затягивание клевант может вызвать срыв потока обтекания крыла и произойдёт задний свал, что очень опасно на малых высотах.

Во-вторых запрещается работать обеими клевантами. Для контроля курса используется только одна клеванта, вторая должна быть полностью отдана. Если установлен верный курс - обе клеванты должны быть подняты вверх. Симметричное затягивание клевант на небольшую глубину (до 10 см) ухудшает конечную высоту, которую пилот получит по окончанию буксировки.

Пилот постоянно отслеживает взглядом направлен ли центр крыла на машину с лебёдкой. Если пилот замечает малейшее отклонение, он тут же контролирует курс легким воздействием на клеванту, пока курс не восстановится. Если первоначальный момент пропущен  и пилот вынужден корректировать уже серьёзное отклонение- он вводит и клеванту и вес. Весом пилот может работать без ограничений, причём во время набора высоты, параплан от переноса веса поворачивает более вяло, чем в свободном планировании.

Если пилот контролирует самые мельчайшие отклонения - ему нужно совсем не много воздействия на клеванту, что-бы вывести «курс на тягу» – следовательно, буксировка будет высокой и безопасной. Если пилот допускает большие отклонения, оператор вынужден постоянно снижать тягу для того, что-бы возврат на нужный курс был прост – следовательно, буксировка не будет высокой.

5) Набор высоты.

Пилот набрал первые 50 метров и продолжает успешно контролировать курс. Буксировщик, визуально оценивая курс крыла, высоту и его горизонтальное положение, добавляет тягу до желаемой или предписанной РП. Самая эффективная фаза буксировки от 15 до 45 градусов – в этой фазе эффективность набора максимальна. Когда пилот достигает угла 60 градусов, начинается фаза «дотяжка». Буксировщик плавно снижает тягу, поддерживая её такой, что-бы пилот не снижался.

6) Отцепка – Смотка.

Оператор, визуально оценивая положение пилота и угол относительно точки тяги, полностью сбрасывает тягу, когда видит красный маркер на верёвке(до конца верёвки осталось 50 метров) или водитель сообщает о конце дороги.

Когда пилот чувствует, что тяга сброшена - он отцепляется от верёвки, дёргая ручку отцепки, пилот отцепляется самостоятельно, без сопровождающих команд, когда тяга сброшена!

Оператор внимательно следит за процессом буксировки и в момент отцепки запускает смотку верёвки обратно на барабан лебёдки.

Когда трос смотан, автомобиль с лебёдкой возвращается на старт.

Пилот должен как можно быстрее покинуть зону взлёта, в которой может оказаться следующий парапланерист.

7) Последовательность команд.

Приглашение готовиться – оператор «Готовы» – пилот делает глубокий кивок головой.

Важно понимать, что процесс набора высоты должен минимально сопровождаться командами, так как из-за шума автомобиля и лебёдки команда может быть неправильно опознана или не опознана,  поэтому, в случае выхода ситуации за пределы правильной последовательности, звучит только одна команда «Стоп, стоп, стоп». Если оператор не может опознать команду, передаваемую по радиосвязи, он обязан расценить её как команду «Стоп, Стоп, Стоп».

Команда «Стоп, Стоп, Стоп!» сопровождается полным сбросом тяги на лебёдке, остановкой машины и немедленной отцепкой  пилота, независимо от высоты и положения.

Команда «анг. Beep» даётся дополнительной клавишей на радиостанции, и звучит поверх любых радиопереговоров, сигнализируя  пилота о том, что применение запасного парашюта оправданно и он должен немедленно быть введен в действие!

Отклонение от последовательности и внештатные ситуации.

Важно понимать, что грамотно отработать любую внештатную ситуацию можно только при наличии качественной радиосвязи и адекватных действий пилота! Любой пилот должен понимать, что полёты связаны с риском, и особенно маршрутные полёты, так как они происходят в более сильную и турбулентную  погоду.

1) Отклонение от последовательности.

Нужно понимать, что невозможно описать абсолютно все отклонения от последовательности и действия при их возникновении – далее описаны только наиболее вероятные.

Общая философия этих правил – «Должно быть так и никак иначе» – при любом малейшем отклонении буксировка должна быть прекращена безопасным способом, отклонение разобрано и приняты надёжные меры по недопущению этого отклонения в будущем.

- Пилот или пассажир испуган, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или просто не адекватен – отстранение РП или выпускающим.

- Пилоты или сочувствующие пересекают запрещённую зону без приглашения выпускающим – выговор РП или выпускающим.

- Пилот пересекает зону взлёта при посадке – выговор, остановка буксировки, при необходимости, под контролем РП.

- Пилот или сочувствующий грубо относится к буксировочной команде или не следует рекомендациям по безопасности от руководящего состава или буксировочной команды – отстранение на период, определённый РП.

- При подготовке оборудования на старте выпускающий обнаруживает, что оборудование не готово – выпускающий переводит пилота в конец очереди или до устранения.

- При подготовке к старту пилот явно совершает ошибки, суетится и очевидно не готов – отстранение, тренировка на ручной тяге.

- При старте пилот не справляется с крылом и не может его перевести в полётное положение правильно - выпускающий даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку, тренировка на ручной тяге.

- При старте РП, оператор или пилот обнаруживает зацепку или завязку на стропах – оператор или РП даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку. Пилот после обнаружения завязки строп обязан отцепиться от троса и безопасно спланировать на посадку – пилот может выполнить без сопровождающих команд.

- При старте пилота явно сносит в сторону или он не справляется с удержанием курса на тягу – оператор или РП даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку.

- При старте пилот падает – РП или оператор даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку.

- При старте пилот, очевидно, заранее поджимает клеванты, что бы оторваться от земли раньше – строгий выговор, лекция по безопасности.

- При старте, на этапе разбега, крыло недовыведено, или получает фронтальный или задний свал – оператор или РП даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку, строгий выговор пилоту, тренировка на ручной тяге.

- При старте, на этапе разбега, крыло получает ассиметричное сложение – в зависимости от силы и наблюдаемых действий пилота, выпускающий может дать команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку или , если  сложение очевидно контролируемое, дать возможность пилоту отработать сложение, снизив тягу.

- При старте, на этапе отрыва, подана слишком сильная тяга и крыло явно слишком сильно уходит назад – оператор должен снизить тягу для устранения сильного заброса. Если пилот наблюдает заброс крыла назад более 45 градусов- он обязан отцепится не позднее 3 секунд с начала сильного заброса, критически важно пилоту держать клеванты отданными в такой ситуации. Такая ситуация возможна при заклинивании барабана лебёдки.

- При образовании смерча в близком радиусе от старта – водитель, оператор или РП даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп» и немедленно останавливает буксировку. Далее  в радиостанцию, любой участник буксировочной команды сообщает точное место расположения смерча по компасному направлению от пилота. Если пилот имеет запас расстояния до смерча, он должен постараться максимально удалиться от него, двигаясь перпендикулярно ветру от смерча. Если пилот попал в смерч на высотах до 100 метров - запасной парашют должен быть введен немедленно, затем должна быть произведена отцепка от основной верёвки.

- При старте, как раз к концу протяжки, пришёл порыв ветра и старт затруднён – РП или пилот даёт команду «Стоп, Стоп, Стоп», когда порыв прошёл и старт снова возможен РП или Пилот даёт команду «Поехали!».

- При наборе пилот отходит от курса менее чем на 45 градусов – оператор вынужден снижать тягу, что бы пилоту было легче восстановить нужный курс, пилот восстанавливает курс, используя в первую очередь вес, и только помогает введением одной клеванты; после восстановления курса тяга восстанавливается до желаемой или предписанной РП.

- При наборе высоты курсовое отклонение параплана от точки тяги более 45 градусов – оператор сбрасывает тягу полностью, пилот вынужден отцепиться, повторно тяга подаваться не будет – лекция по безопасности.

- При наборе тяга была неожиданно полностью сброшена без сопровождающих команд – пилот должен немедленно отцепиться.

- При старте или наборе звучит команда «Стоп, Стоп, Стоп» без очевидных для пилота причин – пилот должен немедленно остановить старт и отцепиться.

- При корректировке курса у пилота не хватает клеванты.

- Если пилот, пытаясь откорректировать глубокий уход с курса, применил вес и клеванту в полной/допустимой мере, но по какой то причине оператор держит тягу такой, что параплан не может вернуться на нужный курс- пилот обязан отцепиться самостоятельно.

2) Внештатные ситуации.

1. Локаут – вертикальное пикирование крыла, вызванное уходом с «курса на тягу» и оставшейся тягой. Вначале уход с курса развивается довольно медленно, давая пилоту возможность отреагировать и вернуть «курс на тягу», если курс крыла более 45 градусов от тяги- развитие становится значительно более быстрым и при угле 90 градусов между курсом крыла и тягой, параплан очень быстро доворачивает ещё на 90 градусов, и становится воздухозаборниками к земле. Если тяга не снята уже на этом этапе, параплан разгоняется за счёт тяги и может практически приобрести ускорение свободного падения. Локаут -это самая большая опасность буксировочных полётов и зависит от действий 2 лиц – пилота и оператора. Пилот должен постоянно удерживать курс на тягу даже относительно самых мелких отклонений. Оператор должен своевременно регулировать тягу и если курс крыла отличный от тяги более 45 градусов должен полностью сбросить тягу и дать команду «Стоп, Стоп, Стоп». Пилот должен немедленно отцепиться и приземлиться. Повторно тяга подаваться не будет! С пилотом должна быть проведена беседа по безопасности буксировочных полётов.

2. Завязка строп – несколько строп параплана завязаны между собой. В этой ситуации сразу будет развиваться уход с «курса на тягу» и это будет очевидно для всей буксировочной команды и пилота в том числе. Нельзя буксироваться с завязкой на стропах! Так как это увеличивает возможность локаута, негативки и заднего свала. Пилот обязан проверить ряды строп непосредственно перед стартом,  после отрыва от земли  и своевременно дать команду «Стоп, Стоп, Стоп». РП так же может выполнять эту задачу, но это не является его прямой зоной ответственности.  Ответственность за контроль завязки строп лежит на пилоте!

3. Смерч – природное явление, которое может разрушить поток обтекания параплана. Важно понимать, что смерчи образуются в определённую погоду и невозможно точно сказать, где и когда будет смерч, но вполне возможно предпологать их появление в определённое время. Возможность прихода смерча должна быть указана в соответствующем информационном листе. Если заранее предполагаются сильные смерчи- полёты должны быть отменены. Но также важно для пилотов понимать, что сильным маршрутным погодным условиям могут сопутствовать появившиеся смерчи. Если кто- либо из буксировочной команды или сам пилот обнаруживает смерч в радиусе зоны взлёта - буксировка должна быть остановлена членом команды или пилот должен самостоятельно отцепиться. Если пилот не видит смерча, то после отцепки ему нужно немедленно указать  место расположения смерча на земле по компасному направлению относительно пилота и пилот должен немедленно стать на курс от смерча.

Если пилот попадает в смерч в процесе буксировки на высоте до 150 метров - запасной парашют вводиться до отцепки от основой верёвки.

4. Задний свал. Задний свал может быть вызван как действиями буксировщика, так и  действиями пилота. Чаще задний свал спровоцирован суммированием  нескольких факторов : черезмерная тяга, зажимание обеих клевант одновременно, вход в восходящий поток, черезмерная изношенность крыла. Пилот должен прежде всего знать, что затягивать одновременно две клеванты запрещено! Пилот одновременно может пользоваться только одной клевантой для контроля курса, вторая клеванта должна быть полностью отдана. Пилот должен следить за состоянием своего оборудования и вовремя проверять его на пригодность к буксировочным полётам. РП и Выпускающий обязаны подбирать погоду по лётным возможностям пилота. В такой ситуации Буксировщик обязан визуально отслеживает состояние пилота и обязан мгновенно сбросить тягу. Пилот обязан, прежде всего, скомпенсировать клевок и на второй фазе заброса отцепится от системы. В такой ситуации введение запасного парашюта всегда оправданно! Ответственность за контроль этой ситуации лежит на РП, пилоте, буксировщике последовательно!

5  Парашютирование. Парашютирование чаще вызвано черезмерной изношенностью крыла, именно поэтому нужно более внимательно следить за своим оборудованием перед проведением буксировочных полётов. Буксировщик должен визуально отследить парашютирование и немедленно сбросить тягу. Пилот при обнаружении парашютирования должен, прежде всего, отцепится от верёвки и, ни в коем случае, не зажимать клеванты,  так как есть опасность перевести крыло в задний свал. Тело пилота сделает обратное качение  под крыло и крыло, по умолчанию, должно вернуться в нормальный режим. В такой ситуации введение запасного парашюта всегда оправданно! Ответственность и  контроль этой ситуации лежит на РП, пилоте, буксировщике последовательно!

6 Автоколебательный процесс. В процессе буксировки барабан с верёвкой разматываеться с разной скоростью, в зависиомсти от того воздуха где находится пилот. Если пилот попадает в нисходящий поток - скорость размотки бабарана падает и барабан может полностью остановиться. Для того что бы стронуть барабан нужно больше усилия чем установленно оператором, к примеру, если было установленно 100 кг усилие тяги для пилота, что бы стронуть барабан нужно около 120 кг, причём на практике после того как барабан стронулся он выдаст больше троса и снова может остановиться, если водитель на разгонит машину или оператор не сбросит тягу. Пилот при этом чувствует частичное ослабление тяги потом резкий рывок, потом снова ослабление и так далее. Обычно просиходит 3-4 такта до того процесс будет остановлен участниками лебёдочной команды. Автоколебательный процес не опасен для пилота, но снижает высоту, на которой окажется пилот после окончанию буксировки. Также пилот должен понимать, что ни в коем случае не нужно реагировать или пытатся корректировать зажатием клевант – это ни к чему не приведёт, нужно просто дождатся окончания процесса.

Пилот должен понимать, что у него всего есть несколько рычагов контроля процедуры взлёта: 1) отцепка (пилот всегда может отцепиться от буксировки и перейти в планирующий, более контролируемый полёт). 2) Запасной парашют. Применение запасного парашюта оправдано с любой высоты, так как парашют построен для скоростного открытия и на его срабатывание влияет много факторов, зависящих от пилота. Запасной парашют может успеть сработать и с высоты 10 метров.

Пилот должен так же учитывать что запасной парашют не гарантирует того, что пилот останется цел, но гарантирует, что он останется жив – поэтому это крайняя, но очень важная мера.

Успех применения парапланерного запасного парашюта на 99% зависит от пилота и уметь его правильно применять критически необходимо для безопасного выполнения полётов на лебёдке. Все начинающие пилоты в курсе начальной подготовки проходят лекции и практические тренировки по выбросу запасного парашюта на тренажёре.

Применение запасного парашюта оправдано при следующих ситуациях : 1) разрушение параплана при котором дальнейший прямолинейный полёт невозможен; 2) особая ситуация, которая вышла из под контроля и пилот не знает как перейти в нормальный полёт; 3) особая ситуация, из которой пилот знает как выйти, но на выход потребуется больше высоты чем имеется ;4) ухудшение физического состояния:  головокружение, потеря сознания. И все ситуации в процессе буксировок описанные выше.

Маршрутные полёты и подбор.

Вся суть полётов на лебёдке это осуществление именно маршрутных полётов.

Подробнее о задачах маршрутых полётов описано в дополнение о маршрутных полётах.

До начала полётов, если присутствуют пилоты, желающие лететь маршрут, РП анализирует погоду, устанавливает маршрут и конечную точку подбора.

Все пилоты, желающие лететь по установленному маршруту, должны иметь прибор GPS или карту для определения своего местоположения, иметь квалификацию не менее ParaPro3, быть знакомым с картой воздушного пространства в предполагаемой зоне полёта.

По карте планируется подбор с маршрута. Обычно маршрут назначается вдоль основных дорог и населённых пунктов, где будет просто найти пилота приземлившегося, не долетев до финиша.

После посадки пилот должен определить своё местоположение по карте или прибору GPS и доложить о безопасной посадке водителю.

Если пилот приземляется до финиша, он должен добраться до центра ближайшего населённого пункта и сообщить водителю подбора, что он находится в центре определённого населённого пункта, и будет ждать подбор там. Если пилот приземляется вдоль дороги, вдали от населённых пунктов, он должен сообщить водителю машины подбора о том, что он находится на определенной дороге между определёнными населёнными пунктами.

В случае полётов на открытую дальность - пилот может оказаться очень далеко от планируемого маршрута подбора, тогда быстрее и дешевле будет добираться самостоятельно на общественном транспорте – в таком случае пилот должен сообщить водителю машины подбора, что будет добираться самостоятельно.

В случае травмы при посадке пилот должен немедленно сообщить свои координаты в системе UTM водителю машины подбора. Пилоты, требующие помощи эвакуируются немедленно.

Тандемные полёты, ученические полёты.

Данная инструкция написана в соответствии с требованиями тандемных полётов (показательных полётов на двухместном параплане с пассажиром) и ученических полётов (полётов начинающих пилотов).

Для обеспечения безопасности тандемных полётов введены некоторые требования и ограничения. Пилот тандема обязан иметь удостоверение Федерации Парапланеризма Украины и действительную страховку со «страхованием 3х лиц». Комплект снаряжения для проведения тандемных полётов, помимо тандемного параплана, должен быть оборудован из коромысел, пассажирской подвески с воздушным или пенным протектором, тандемным запасным парашютом, радиостанцией с гарнитурой для быстрой связи, антишоковой аптечки, рассчитанной на 2х людей. Пассажир и пилот обязаны одеть шлемы.

Для обеспечения большей безопасности пассажиров, запрещается летать во время термичной активности, т.к. есть вероятность попадания в смерч. К примеру, в летнее время тандемные полёты проводятся с 7 до 10 утра и с 16 вечера и до заката. Руководитель полётов ответственный за определение метеоусловий при проведение тандемных полётов и отвечает за начало и остановку полётов – время старта и остановки полётов должно быть отмечено в специальном листе, так же как и описаны метеоусловия.

До старта должен быть проведен необходимый инструктаж с описанием процедуры старта и посадки. Тандем стартует прямым стартом, следовательно, перед каждым стартом необходимо проверить нет ли завязок или зацепок на стропах – за это отвечает пилот тандема. Для старта тандема необходим стартовый стол.

Обучающиеся пилоты перед каждым занятием обязаны получить полный комплект снаряжения который, должен состоять из пригодного для полётов параплана учебного класса, подвесную систему с акселератором, запасным парашютом, заряженую радиостанцию и шлем. За соотоянием ученического снаряжения и его пригодность к полётам следит и отвечает инструктор.

Инструктор,  работающий со студентами должен иметь действительную лицензию Федерации Парапланеризма Украины. Полёты обучающихся пилотов так же проводятся в спокойных, не термичных метеоусловиях, для избежания  попадания в смерч. Для полётов учеников необходимо присутствие инструктора, который так же может выполнять роль руководителя полётов. Инструктор работает с учениками, ставит им задачи в соответствии с программой, описанной в дополнении об обучении и следит за успехами молодых пилотов, отмечая их в соответствующих листах. Так же инструктор может корректировать работу лебёдочной команды.

Во время проведения ученических и тандемных полётов обязательно должна присутствовать машина ,на которой возможна эвакуация пилота в случае травмы. Машина должна быть оснащена специально укомплектованной аптечкой.

Работа Водитель-оператор

В особых случаях для обеспечения большей оперативности при выезде на полёты, водитель может выполнять роль оператора.

Такие полёты существенно опаснее обычной организации полётов, т.к. водитель может наблюдать только старт параплана благодаря специальной электронной камере-зеркалу, но дальнейший подём пилота на высоту водитель не наблюдает. Машина с лебёдкой обязательно должна быть укомплектована камерой-зеркалом в случае подобной организации полётов.

Все пилоты должны чётко понимать, что такой вид организации - это повышенный риск и значительно больше ответственности лежит на пилоте. Основой безопасности таких полётов является качественная радиосвязь, которая обязательно должна быть проверенна до начала полётов.

В данном случае пилот и водитель-оператор заранее договариваются о тяге, которую подаст водитель-оператор после разгона машины с лебёдкой. Водитель держит больший запас скорости для отсутствия автоколебательного процесса и подаёт тягу медленно. Это является основой безопасности таких полётов.

Процедура подъёма та же, только пилот контролирует  большинство ситуаций и корректирует водителя по радиостанции. Пилот может давать команды «Больше-Больше» или «Меньше-Меньше» которые означают +10 кг или –10 кг тяги соответственно. В такой ситуации подъём осуществляется на меньшую высоту, но всё равно её достаточно для ухода на маршрут.

Камера-зеркало направлена как на старт, так и на барабан на котором размечена допустимая зона размотки троса. Водитель оператор постоянно наблюдает насколько выдана буксировочная верёвка и если верёвка заканчивается водитель-оператор прекращает затяжку. Если пилот наблюдает остановку машины он обьязан отцепиться.

Для обеспечания безопасности буксировочная верёвка не привязывается к барабану и при размотке, если будет выдана вся верёвка, она просто слетит с барабана, пилот при этом почувствует резкое падение тяги и обьязан отцепиться.

Работа в несколько лебёдок.

Возможна организация полётов, в которых будет работать несколько буксировочных команд одновременно. До 4 команд могут работать параллельно, используя одну дорогу, что значительно повышает удельное количество стартов в час. Стандартный цикл затяжки на максимальную высоту по нашему опыту занимает около 10 минут - это 6 чел/час. Используя 4 команды, возможно организовывать запуск до 24 пилотов в час + обеспечивать высокую отказоустойчивость.

Важно понимать, что использование нескольких команд невозможно без дисциплины и чёткой организации, в том числе со стороны пилотов. Для обеспечения необходимой скорости стартов, пилоты должны быть готовы заранее, так же должны быть помощники, которые быстро расстилают и готовят парапланы к старту.

При такой организации полётов старты устанавливаются последовательно с одной стороны дороги. Для большого количества пилотов должен быть проведен брифинг, который касается именно работы лебёдок до начала полётов.

В первый такт все 4 пилота должны быть готовы, машины с лебёдками выезжают с интервалом в 1,5 минут, чем обеспечивается достаточное расстояние между пилотами даже на крыльях разного уровня. В случае с 3 лебедочными командами даётся больший интервал в 2 минуты, и в 3 минуты для 2х буксировочных команд. После взлёта четвёртого пилота, следующие 4 пилота готовятся. Машины так же должны возвращаться в своей последовательности с теми же временными интервалами.

Строго запрещено стартовать, к примеру, с третьего старта, если на втором готовится другой пилот, т.к. взлетающий пилот может столкнутся с другим пилотом или запутаться в снаряжении впереди стоящего – у взлетающего пилота обязательно должен быть свободный путь разбега. Так же запрещено выходить готовится на стартовый стол, если с крайнего старта ещё не улетел пилот. Пилоты выходят готовиться на стартовые столы, если они все пусты одновременно, а стартуют последовательно.

Для ухода на маршрут пилоту лучше отцепиться от веревки, как только он попадёт в восходящий поток, и начать набирать высоту выполняя термические спирали - при этом смещаяясь по ветру. Если пилот попал в восходящий поток и успешно набирает высоту тогда все следующие пилоты, взлетающие за ним окажутся под ним, но если пилот ошибся и не может набрать высоту следующие пилоты взлетающие за ним могут оказатся на его тракетории – это может привести к столкновению с другим пилотом или верёвкой другой лебёдки. Пилот, отцепившийся не выбрав полностью высоту вытяжки, должен следить за положением пилотов взлетающих за ним, и если не получается набирать высоту уйти в сторону от траектории подёма следюущих пилотов. Общая рекомендация не отцеплятся до высоты 350 метров над землей, это даст более надёжный шанс на уход на маршрут.

Такой вид организации полётов может производиться для соревнований или учебно-тренировочных слётов. При таком виде организации присутствие машины эвакуации на старте со специально оснащённой аптечкой обязателено.

При таком виде организации используется 2 радиочастоты «частота безопасности» и «частота подбора». До начала полётов РП проверяет радиоэфир и отмечает в дневном листе какие частоты будут использоватся. Нужно учитывать, что радиоэфир может быть более загружен, поэтому можно исключить команды «Готовы – Поехали». Пилот непосредственно наблюдает подготвку оператора и когда оператор и пилот готов пилот делает глубокий кивок, что означает пилот готов к старту. Если оператору лебёдки нужно подкорректировать действия пилота он должен обьявить сначала позывной машины (например «первая-копейка» или «вторая-девятка») затем дать команду пилоту, например – «первая–копейка пилот держи левее».

При появлении на рабочей частоте радиолюбителей любой пилот клуба может вежливо попросить покинуть частоту, которая нужна для работы. Позывной для связи в радиолюбительском диапазоне UR3QNY (читать UR3 Quebec November Yankee).

Переговоры связанные с полётом группой (информация о восходящих потоках, переходах, тактике и т.д.) желательно минимизировать. Если взлетели все участники команды, они могут перейти на отдельную групповую частоту.

До начала полёта РП формирует очередь пилотов, в которой каждый пилот приписывается к какой-то конкретной машине и не меняет её во время полётов.

Не зависимо от количества буксировочных команд, руководитель полётов всегда один, но может иметь помощников, назначенных по каким -то конкретным задачам. Об этом должно быть отмечено в дневном листе.

Все пилоты, желающие летать на буксировочных полётах Запорожского парапланерного клуба, должны быть ознакомлены с инструкцией и чётко следовать её правилам.

Инструкция по производству буксировочных полётов является уставным документом.

| ФИО | Дата Рождения | Уровень | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все пилоты, желающие летать на буксировочных полётах Запорожского парапланерного клуба, должны быть ознакомлены с инструкцией и чётко следовать её правилам. Инструкция по производству буксировочных полётов является уставным документом.

| ФИО | Дата Рождения | Уровень | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все пилоты, желающие летать на буксировочных полётах Запорожского парапланерного клуба, должны быть ознакомлены с инструкцией и чётко следовать её правилам. Инструкция по производству буксировочных полётов является уставным документом.

| ФИО | Дата Рождения | Уровень | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все пилоты, желающие летать на буксировочных полётах Запорожского парапланерного клуба, должны быть ознакомлены с инструкцией и чётко следовать её правилам. Инструкция по производству буксировочных полётов является уставным документом.