Процедура и последовательность выполнения тандемного полёта

Инструкция для пилота

2014

Зуев Антон

Запорожский Парапланерный Клуб

12.02.2014

Процедура и последовательность выполнения тандемного полёта.

Инструкция для пилота.

- Погода.

Руководитель Полетов (далее РП) ответственен за определение промежутков для выполнения полетов. Роль РП может выполнять и сам пилот, если на старте нет РП. Определение погоды состоит из 2 этапов: этап прогнозирования и этап фактического определения погоды.

1.1	Прогнозирование.

На этапе прогнозирование пилот или РП, за 2 дня до полетов, оценивает прогноз погоды руководствуясь следующими ресурсами windguru.cz, meteoprog.ua и аэрологическую диаграмму meteo.paraplan.net и онлайн-метеорадаром .

Допустимые параметры по прогнозированию. Сила ветра в более холодный период не должна превышать 4м.с. с порывами до 6м.с. В теплый период 5м.с. с порывами до 7м.с. По направлению определяется дорога на которой будут происходить буксировки. Давление определяет в какой барической системе будут происходить полеты (слишком высокое давление >1025hpa несет с собой смерчи и жесткую турбулентность, низкое давление <1010hpa наоборот несет с собой туман и дожди), осадков быть не должно. Желательно отсутствие облачности в низком слое (или не ниже 500 метров и не сплошная), и слабая влажность в течении дня <60% (высокая влажность в течении дня может означать туман, даже если облачность в более высоких слоях не указана).

На сайте windguru.cz оценивается основные показатели. Сила ветра и направление, порывы, давление, осадки, влажность, облачность.

На сайте meteoprog.ua пилот или РП оценивает карту погоды по всей Украине читая самые важные показатели Ветер и Системы Давления. Как известно ветер дует из зоны высокого давления в зону низкого давления, и следовательно чем контрастнее давление разных зон на одной территории тем сильнее ветер между ними. На общей карте страны зоны давления и их движения определяются довольно точно, за счет чего можно оценить совпадает ли прогноз windguru.cz с прогнозированной картой на meteoprog. Если прогнозы не совпадают погода считается неоднозначной.

На сайте meteo.paraplan.net пилот или РП могут оценить скорость и направление ветра, так же довольно точно прогнозируется парящий (и более турбулентный) промежуток за счет графика температуры и влажности с высотой на временной шкале. Так же определяется высота облачности. Определяется ветер по высотам – если на больших высотах проходит очень сильный ветер >25м.с. следует ожидать более сильного ветра у земли и с высотой чем прогнозируется. Так же ветер на больших высотах должен поворачивать по часовой – это считается более стандартной ситуацией. Если ветер на высотах поворачивает против часовой значит атмосфера не типичная, и следует ожидать изменений в барических системах в ближайшее время и прогноз может изменится.

1.2	Фактическое определение погоды.

Когда пилот или РП оказывается на старте он определяет ряд параметров, которые должны соответствовать погодным допущениям описанным выше.

Пилот или РП определяет скорость и направление ветра (по ощущениями или анемометром) соответствует допускаемым.

Порывистость ветра и цикличность – это указывает на присутствие термичной активности.

Термичная активность рано утром ещё очень слабая и порывы ветра (указывающие на сошедший позади поток) могут быть слабые с превышением силы ветра в 0,5 м.с. и короткими по циклу. Чем более разогревается подстилающая поверхность, тем цикл становится длиннее и превышения скорости ветра в порыве больше. Вечером существует обратная ситуация так, что порывы угасают. Термическая активность несет с собой турбулентность, поэтому для тандемных полетов полетов выделяется утро и вечер что бы обезопасить полеты. Если порыв ветра нагнетается мягко и мягко спадает это говорит о мягко протекающих термических потоках, без сильных срезов, обычно в системах умеренного давления. Если порывы приходят очень резко и резко спадают это говорит о том, что в воздухе турбулентно и могут указывает на слишком низкое или высокое давление, или протекающую смену давлений. Допускаются полеты в более жесткой атмосфере утром и вечером, но пилот должен быть особо на чеку в случае изменяющейся погоды. Так же порывы важны для пилота для определения моментов старта.

Пилот или РП визуально оценивает высоту облачность по линии горизонта и саму облачность. Грозы и массивно кучевые облака не должны находится поблизости к старту (не менее 30км). Высота нижнего края облачности не ниже 500 метров.

Если у пилота или РП есть сомнения по поводу погоды первым стартом необходимо запустить пилота на соло крыле и по его путевой скорости визуально оценить ветер по высотам и высоту нижнего края.

1.3	Особые ситуации.

1.3.1	Полеты в облаках. Полеты в облаках запрещены! Пилот может затягиваться в безопасную облачность (не грозовую, не мощно-кучевую) до потери визуального контакта с машиной и обязан немедленно отцепится т.к. удержание курса на тягу далее не возможно и визуальный контроль оператором не возможен.

1.3.2	Осадки. Полеты в погоду с осадками не допускаются т.к. мокрое крыло теряет несущие свойства и может накапливать воду в секциях и в один момент перейти в режим устойчивого парашютирования или свала.

1.3.3	Грозовой период. Особенно опасный период майских грозы. Опасность заключается в попадании в шквальный порыв (турбулентность, запредельный ветер) и попадание с зону очень сильных восходящих или нисходящих потоков. Грозовые переразвития можно разделить на локальные (майские грозы) и массивные. Как показывает практика локальные грозы - это мощно кучевая облачность достигшая критической массы, но имеющая сравнительно малый размер, не представляет большой опасности, но в случае когда земная поверхность сильно нагрета может провоцировать резкий шквальный порыв (направление шквального удара невозможно прогнозировать) – поэтому полеты могут проходить не ближе чем в 30 км от локальных грозовых образований (на границе видимости по горизонту). В локальные грозовые образования обычно можно определить их границы с земли и эти движутся обычно по ветром. В массивных грозовых образованиях не возможно определить все границы стоя на земле – можно использовать доступный онлайн запорожский метеорадар. Массивные грозовые образования не подвержены влиянию ветра и могут изменять погоду на расстоянии до 80 км (в наших широтах, по нашему опыту). Полеты могут продолжатся, если далеко на линии горизонта присутствует массивное грозовое образование, но должны быть немедленно остановлены если образование движется в сторону старта. Ответственность за принятие решения о продолжении полетов лежит на РП и Пилоте. Пилот и РП должны понимать, что лучше перестраховаться и остановить полеты если есть малейшие подозрения о наступлении грозового шквала т.к. полет может стать неуправляемым.

1.3.4	Смерчи. Смерч - это вихревой поток, образующийся у земли и это потенциальная опасная ситуация т.к. вихрь может разрушить поток обтекания крыла и спровоцировать свал и каскады сложений, что особенно опасно низко у земли. Смерч это начало восходящего потока, который возникает там, где коллектор нагретого воздуха уже должен быть нарушен и теплый воздух должен был начать двигаться вверх от триггера в виде восходящего потока, но по каким-то причинам воздух удержался у земли и стал перегретым. Смерчи, как правило, растут с течением дня в размере от меленьких и не опасных в начале дня до самых больших и опасных в пик термического прогрева и далее на угасание ближе к вечеру. Для тандемных полетов определен промежуток с 7 до 10.30 утра и вечером с 16.00 и до заката, для того что бы избежать вероятности попадания в смерч (время стартов может сдвигаться согласно дневному расписанию от времени года). При нормальной атмосфере это время года смерчи не должны появляться т.к. им способствует и развитие термической активности. Смена систем давлений может нести сильные смерчи, которые будут особо опасные и иметь пылевые хвосты выше 100 метров. В такие периоды нужно быть особенно внимательными т.к. очень мощный смерч может появится в очевидно хорошую погоду и в любое время дня.

Все участники команды должны смотреть «в оба» и при возникновении смерчей сообщить пилоту или РП. При появлении смерчей РП или пилот принимает решение о продолжении или остановке полетов и полеты могут быть остановлены даже в утренний и вечерний промежутки, считающиеся по умолчанию более безопасными. Пилот всегда внимательно смотрит вперед, пользуясь наземными ориентирами и смерчевыми колдунчиками и выбирает промежуток для старта таким образом, когда все ориентиры перед ним показывают одно и «истинное» направление метеоветра в эту погоду. Применение ЗП оправдано при попадании в смерч на низкой высоте.

2	Подготовка.

2.1	Предстартовая подготовка. Пилот готовит снаряжение к старту – раскладывает крыло, проверяет отсутствие завязок и зацепов на стропах, проверяет зачековку запасного парашюта и выстёгивается в подвеску. Перед первым стартом должна быть проверена радиостанция и настроена камера для видеосъёмки.

В случае с более сильным ветром, пилот не расстилает параплан полностью и на этапе подготовки находится в обратном старте. Пилот поворачивается в прямой старт только тогда, когда пристёгивают пассажирскую подвеску и далее находится снова обратном старте до момента, когда машина будет готова к разгону, после чего снова находится в прямом старте – таким образом, большую часть времени, когда пилот и пассажир уже пристегнуты пилот может перемещаться и быть всегда на ногах.

В багажнике подвески должен находиться пончик и аптечка с антишоковым набором для двух человек.

После того как снаряжение готово, пилот приглашает пассажира. Оператор помогает пассажиру одеть и застегнуть подвесную систему и шлем. Оператор настраивает регулировки подвесной системы по росту, проверяет соответствует ли подцеп пассажирской подвески росту пассажира и убеждается что шлем одет удобно.

Пассажирская система вуди веллей не требует дополнительный регулировок кроме регулировки по росту – плечевые ремни, регулирующие рост настраиваются так, что бы сидушка была на 2-3 см выше обратной стороны колена.

Подцеп коромысел к пассажирской подвеске имеет 2 точки креплений – верхняя и нижняя. Пилот выбирает подцеп в зависимости от роста и веса пассажира. Подцеп регулирует положение пассажира по отношению к пилоту. Если пассажир высокого роста, то используется нижний подцеп, что бы ни мешать обзорности пилота. Если пассажир лёгкий и низкий используется нижний подцеп. Если пассажир среднего роста и тяжелой комплекции используется верхний подцеп. Карабины подвесной системы при подключении к коромыслам не должны быть перекручены и точки нагрузки подвески и коромысел не должны попадать на замок карабина.

Пилот обязан убедится в том, что пряжки пассажирской подвесной системы застёгнуты и подцеп к коромыслам выполнен правильно – это очень важный аспект безопасности.

2.2	Пилот проводит краткий предполётный инструктаж.

Пилот кладёт руку на плече пассажира и спрашивает «Как зовут?» и говорит например: «Саня, наша задача, когда машина поедет и начнёт тянуть нас тросом – отклонить тело назад и упираться, не позволят сдвинуть нас ни на шаг вперёд, а когда я скажу «Побежали!» наоборот, переклонить корпус вперёд и бежать. Не подпрыгивать, не усаживаться в подвеску, держатся на ногах. Самое главное, что бы в процессе разбега, что бы с нами не происходило нам нужно держаться на ногах любой ценой»

Пилот упреждает вопросы типа «А что если…?»- «никаких Если, все будет именно так, всё проще чем кажется!»

Задача пилота и пассажира, после того как начнётся процесс затяжки, упираться до того момента, когда упираться уже будет невозможно (в случае взрывообразного старта) или когда тяга начнет подаваться (в случае с классическим стартом). После этого пилот говорит «Побежали!» и оба члена экипажа начинают бежать вперёд (бежать туда куда тянет трос) максимально быстро до момента взлёта.

Пилот показывает где держать руки – пассажир берётся за коромысла чуть выше карабинов изнутри.

Это правильный хват т.к. пассажир случайно не коснётся отцепки и руки в момент разбега будут находиться ближе к корпусу, к тому же после старта руки сразу окажутся в удобном для пассажира месте.

!	Чеклист

5 уровневая предстартовая проверка.

- Предстартовый инструктаж проведен.

- Осмотр крыла. Пилот визуально просматривает крыло и убеждается, что оно не имеет завязок или зацепов. При благоприятных метеоусловиях пилот может «принаполнить» крыло. Пилот вслух говорит «ОК-раз»

- Пилот проверяет основные узлы - пилот занимает предстартовую позицию – пилот взглядом проверяет слева направо: свободные концы взяты правильно, клеванта взята правильно (не продета в стропах), основной карабин слева, карабин пилотской подвески к коромыслу, свои пряжки - грудной и ножные, карабин пилотской подвески к коромыслу справа, основной карабин справа, свободный конец взят правильно, клеванта взята правильно. Пилот вслух говорит «ОК-два»

- Пилот проверяет пассажирские узлы – пассажир после инструктажа уже держит руки на местах - основной карабин справа, 2 пряжки системы Т-lock, основной карабин слева. Пилот вслух говорит «ОК-три».

--Выпускающий должен услышать весь проверки от пилота вслух и занять место в лебедкомобиле.

- Пилот осматривает свободность воздушного пространства для старта. Пилот осматривает справа назад- за и над собой- слева вверху. Если работает несколько тандемов и уже есть пилоты в воздухе пилот на старте обязан их обнаружить взглядом. Пилот не производит старт если другой тандем или пилот заходит на посадку на высоте ниже 50 метров для тандема или 100 метров для соло. Пилот вслух говорит «Свободен!»

Пилот несет основную ответственность за безопасность себя и пассажира в полете так, что предстартовую проверку необходимо выполнять каждый раз перед каждым стартом. Так же оператор и пилот обязаны контролировать друг друга и смело делать замечания (так что бы пассажир не догадывался) понимая, что они помогают друг другу сохранять высокий уровень безопасности полетов.

2.3	Когда оператор и водитель занимают места в автомобиле, водитель заводит машину и медленно двигаясь вперёд протягивает трос, так что бы он не лежал на земле, а начал провисать в воздухе и останавливает машину в ожидании сигнала пилота.

Пилот убедившись, что выбран нужый цикл для старта, делает глубокий кивок головы, сигнализируя о начале процесса затяжки.

Момент старта выбирается по порывам ветра (циклы термичности), которые обычно цикличны и имеют одни и те же промежутки более сильного и более слабого ветра. В случае с около-штилевыми условиями пилот выбирает момент с более сильным ветром, в случае с более сильным ветром 4-6 м.с. и более пилот выбирает наоборот более тихий промежуток.

Промежутки для выполнения тандемных полётов в летнее время с 7 до 10 утра и с 16.00 до заката (время может смещаться весной и осенью в зависимости от светового дня). Такое разделение нужно для того, что бы не попасть в период возникновения смерчей. По решению пилота полёты могут продолжаться и позднее 10 утра и начаться раньше, если пилот не видит возможности появления смерчей.

Смерчи появляются в нестабильной атмосфере, когда жарко и сухо. В нашей широте появление самых сильных смерчей наблюдается в конце июня до середины августа. Перед началом полёта РП и пилот должны наблюдать погоду в течение 15 минут для того, что бы определить если ли смерчи в данных условиях. Так же нужно наблюдать и во время проведения полётов особенно в конце утренней сессии – все члены команды ведут наблюдения и обязаны доложить РП и пилоту об виденных смерчах размерах и высоте пылевого столба. Полёты в смерчевую погоду несут большую опасность, поэтому наблюдение за погодой очень важный фактор безопасности тандемных полётов.

3.	Затяжка.

3.1	Водитель, убедившись что на дороге нет другого транспорта, динамично разгоняет машину до 60км.ч.

Такая скорость нужна, что бы трос наверняка разматывался быстро (особенно в околоштилевых условиях), что даёт возможность гидронасосу лебёдки нагнетать тягу на тросе и оператору точно регулировать тягу. При более сильном ветре можно разгонять машину на меньшую скорость – по усмотрению оператора.

Когда машина только начинает движение уже создаётся тяга равная 15-30 кг.

Водитель после набора скорости сообщает оператору «Шестьдесят». Оператор начинает подавать тягу, закручивая ручку управления.

Пилот и пассажир упираются до того момента как пилот скажет «Побежали!». Пилот выбирает такой момент, когда машина уже разогналась, и тяга начинает нарастать, но не ждёт когда тяга начнет срывать его с места – что бы не создавать стрессовую нагрузку на стропы в момент старта.

3.2	Старт. Пилот производит старт, используя ту же технику как для свободного старта – толкая А-ряд – без расчёта на тягу лебедки, которая помогает вывести крыло.

Задача пилота как можно быстрее перевести крыло в полётное положение, не упустить крыло в клевок и разгонятся ногами вместе с пассажиром до скорости на которой крыло снимает и пилота и пассажира.

При разгоне пилот двигается как бы прыжками с ноги на ногу широкими шагами, что бы не наступить пассажиру на ногу и не помешать ему при разбеге.

Пилот не должен поджимать клеванты для более быстрого старта т.к. повышается риск сорвать крыло в момент старта, что очень серьёзно. Пилот не переходит на управление клевантами, до того момента когда крыло будет в полётном положении, пилот управлет одной клевантой одновременно для контроля курса. Пилот пользуется той же процедурой, которая описана в инструкции по проведению буксировочных полётов.

Плавный и взрывообразный типы стратов. Пилот может выбрать между разными техниками старта для достижения надежного старта без срывов. Выше описана модель плавного старта, когда пилот рассчитывает сделать несколько шагов с пассажиром до отрыва от земли – основа этого то, что пилот не ждет, когда тяга начнет его срывать с места, пилот выводит крыло плавно упираясь обратной тяге крыла (в случае более сильного ветра) что бы предотвратить пробежку спиной вперед и выполняет несколько шагов вперед с пассажиром пока тяга сама не создаст отрыв. Второй метод это взрывообразный страт – применяется, когда пилот считает, что пассажир «не побежит» или в сильный ветер – таким образом пилот упирается пока тяга не начнет его срывать с места, старается быстро вывести крыло что бы предотвратить отклонения по курсу и пробежку спиной назад. Пилот старается после резкого забрасывания крыла над головой притормозить его клевантами так, что бы зафиксировать в полетном положении, но не сорвав, рассчитывая что тяга уже будет избыточна и произойдет отрыв без пробежки. Обе техники требуют определенной точности выполнения действий от пилота, но взрывообразный старт более требовательный. Практика показывает, чаще пассажиры теряют контроль и «усаживаются на попу» во время взрывообразного старта. Так же взрывообразный старт больше нагружает стропную систему и лебедку т.к. во время вывода крыла оператор уже может подавать всю полетную тягу. Предпочтительным и стартом по умолчанию является плавный старт. Оба метода считаются рабочими и надежными – пилот самостоятельно выбирает метод старта и должен уведомить о виде старта оператора.

Если пассажир на разбеге падает вперед лицом, буксировка должна быть остановлена немедленно оператором и пилот должен вынуть отцепку. При этом довольно сложно дотянутся до ручки отцепки, особенно если пассажир широкий, при этом рекомендуется отпустить клеванту, что бы не создавать дополнительный крен. Если пассажир уселся в подвеску, старт произвести возможно но пилот должен точно оценивать что пассажир не упирается ногами о землю, а скользит ногами и подвеской – эта ситуация находится в ответственности пилота – общая рекомендация производить отцепку и повторный старт, если пассажир падает т.к. вероятность упасть второй раз меньше по нашему опыту. В среднем каждый шестой пассажир усаживается в подвеску на земле.

Оператор, когда видит, что крыло находится в полётном состоянии закручивает ручку тяги полностью, что бы кратковременно дать максимальную тягу и снять пассажира и пилота. Оператор должен внимательно смотреть именно за тем, что пилот разбегаются ногами, а не упали. Оператор не должен снимать тандем, если пилот или пассажир не на ногах.

Тандем взмывает вверх на 10-15 метров, после этого оператор припускает ручку управления, для того что бы устранить сильный заброс крыла назад и дать ему возможность перенабрать скорость (необходимо в случае если пилот зажал клеванты на разбеге), крыло возвращается в нормальное полётное положение (в этот момент у пилота есть возможность выровнять курс на машину, если во время старта возникли отклонения), после чего оператор подаёт нормальную тягу.

Пилот и оператор не договариваются заранее о тяге в зависимости от загрузки – в отличие от затяжек одиночки. Тандем в среднем затягивается с тягой 100-120кг, максимальное ограничение 160 кг установлено на лебедке. Оператор исключительно визуально регулирует тягу по углу отклонения тандема и только сверятся с показаниями манометра.

После того как произведен взлет и крыло установлено чётко на курсе пилот осматривает уселся ли в подвеску пассажир может помочь пассажиру показав специальные ручки которые находятся на основных силовых ремнях пассажирской подвески в районе бедра.

3.3	После усаживание пилот объявляет «3-4 минуты набор высоты».

Пилот всё время внимательно следит за соблюдением курса и работает, как указано в инструкции по проведению буксировочных полётов. В процессе взлета пилот следит за движем автомобиля и следит за высотой. Пилот не снимает видео и старается минимально отвлекаться в процессе набора высоты на разговоры с пассажиром.

Пилот следит за автомобилем и ждет, когда тот остановится.

Автомобиль может остановится или в конце дороги или если оператор увидит специальные ленты ввязаные в трос, что сигнализирует о заканчивающемся тросе или остановится внезапно из-за каких любо неполадок. Остановка автомобиля немедленно сопровождается падением тяги и пилот должен отцепится.

На трос ввязывается 2 ленты желтого цвета сигнализирующая о том, что на барабане осталось 150 метров и красная лента сигнализирующая, что осталось 50 метров. Если оператор замечает красную ленту, он сообщает об этом водителю и тот должен немедленно остановится. С остановкой машины должна произойти отцепка пилота и далее смотка троса на барабан. Если пилот не будет следить за остановкой машины и не отцепится трос может слететь с барабана.

Дороги, которые используются под буксировочные полёты не всегда идеальны, поэтому автомобиль может снизить скорость, что бы проехать проблемный участок и соответсвенно тягу будет снята и тандем перестанет набирать высоту, но пилот видит, что машина не останавливается, а медленно проезжает проблемный участок дороги – тогда пилот не отцепляется, а ждет продолжения буксировки. Водитель сообщает оператору о проезде проблемного участка, оператор немного снижает тягу так, что бы не создать автоколебательный процесс на тросе, но в то же время что бы трос не провис. Пилот следит за положением парашютика и троса – Если трос провис и ушел за пилота, он должен немедленно отцепиться, т.к. есть вероятность что вновь протянутый трос зацепится за какие то части подвесных систем что может привести к применению Запасного Парашюта.

Приближаясь к концу затяжки пилот сообщает пассажиру высоту и, наблюдая за машиной, берет ручку отцепки и ждет остановки машины.

4.	Планирующий полет.

После отцепки пилот, развернувшись курсом на старт, достает камеру на моноподе и запускает серийную сьемку с промежутком в 2 секунды, управляя одной рукой выполняет несколько спиралей и захватывает основные ракурсы, делая 2 фото в каждом ракурсе.

Камера обычно ложится в противоположный карман от ручки запасного парашюта. Если ручка зачекована вправо, то камера устанавливается в левый карман. Монопод должен быть привязан к подвеске, для того что бы если пилоту пришлось управлять обеими руками он мог просто бросить монопод вниз.

Для того что бы получить лучшие фото пассажир должен находится в центре кадра, поэтому пилот прикладывает монопод к берду пассажира таким образом оставляя в центре кадра его. Обычные ракурсы это с фронта крупным планом (пилот подтягивает монопод на себя), с фронта удалённым планом (пилот отодвигает руку дальше от пассажира), сбоку-сверху, сверху, сквозь стропы, вид сзади.

Пока пилот делает кадры он выполняет несколько спиралей, что бы захватить разный задний план. Пилот учитывает при каком ракурсе какой нужно получить задний план. Пилот не считает кадры, а просто делает по 2 кадра на каждый желаемый ракурс. На фото сьёмку должно уйти не более минуты. В конце фото-съёмки пилот должен оказаться курсом на старт что бы пока выполнять переключение режимов камеры параплан двигался в сторону старта.

Во время фотосъёмки пилот рассказывает обзорную экскурсию и рассказывает про основные объекты которые видны с высоты полёта – какие города, река водохранилище и прочее.

Далее пилот включает режим видеосъемки и предлагает пассажиру управлять парапланом. Если пассажир соглашается, пилот показывает как взять клеванты и предлагает выполнить 2 спирали в разные стороны. В это время пилот в основном снимает с фронта удаленным планом, но и так же вращает камеру через все ракурсы, что бы захватить все детали.

5.	Пилотаж.

Далее пилот передает камеру и пассажиру, показывает, что её нужно упереть в подвеску и крепко держать. Пилот предлагает пассажиру «Немного покрутим!» и начинает выполнять «винговеры».

Пилот начинает с плавного маневра и наращивает амплитуду до момента полных глубоких клевков и так же плавно вытравливает амплитуду. Выполняя 5-7 винговеров с разной амплитудой и динамикой.

Пользуясь амплитудой крайнего винговера пилот выполняет глубокую спираль с перегрузкой, при этом не доводя параплан до состояния спирал-дайв (когда параплан направлен воздухозаборниками в землю).

Пилот плавно добавляет динамику, что бы избежать блэкаута и потери сознания. Пилот доводит до пикового момента и так же плавно стравливает динамику переводя маневр в обычную спираль. В пиковый момент пилот кричит «Перегрузка!» что бы дать понять пассажиру, что влияет на его тело.

Если пассажир роняет камеру камеру, в момент выполнения маневров, пилот тут же должен остановить винговеры (через резкий заброс и клевок)т.к. камера может попасть в тропы и запутаться.

Если пассажир просит остановить выполнение маневров, пилот немедленно выполняет.

Если пассажир теряет сознание нужно немедленно прекратить маневры и применив методику быстрого и плавного спуска (уши и триммер) снижаться при этом предупредив, что человек без сознания. Пилот отклоняет голову пассажира вперед, что бы тот не глотнул язык.

Посадка с пассажиром без созания довольно сложная и пилот должен будет продемонстрировать максимальное мастерство, что бы приземлить пассажира максимально близко к старту в одно касание. После этого нужно оказать потерпевшему первую помощь и отвезти в больницу максимально быстро.

Основное время, когда пассажир не держит камеру, он держит руки на коромыслах там, где ему показали на старте.

Пилот в конце маневров может спросить «Ну как тебе?» что бы понять по ответу, что человек в хорошем состоянии.

6.	Посадка.

Далее пилот продолжает двигаться курсом на старт и забирает камеру у пассажира на высоте - 100-70 метров, выключает камеру и кладет её в карман. По мере плавного спуска пилот может рассказать про парящие полёты или про то, что ему нравится более всего в полетах, мотивируя занятиями в школе. На высоте 50 метров пилот объясняет пассажиру как нужно приземляться.

6.1	Классическая посадка:

На посадке пассажир должен поднять ноги вверх и садится на попу. Первое касание землей пассажир производит попой и не упирает ноги в землю а скользит ими по земле.

Таким образом, пассажир не может упасть вперед пилота на посадке, что может быть травмоопасно.

6.2	Посадка с ветром:

При стабильном ветре более 4 м.с. и если пилот уверен, что сможет выполнить посадку с 0 горизонтальной скоростью выполняется, посадка на ноги.

Пилот говорит, что по команде пассажир должен встать стоя, как на старте, и после касания с землей продолжать бежать до команды «Стоп!».

6.3	Действия пилота:

При посадке в штиль пилот и пассажир остаются усажеными в подвесках. Пилот старается убрать максимально горизонтальную и вертикальные скорости в момент касания, при этом должен упереться в землю на присоугнутых ногах прежде пассажира, так что бы сбить остаток скорости.

При всех остальных условиях посадки пилот свешивается в подвеске стоя, так что бы максимально рано коснутся земли, раньше пассажирской подвески – это очень важно. И убирая скорости вертикальную и горизонтальную начинает бежать ещё до того как пассажир коснется земли. В момент касания пилот должен остановиться и убрать оставшуюся горизонтальную скорость – пилот как бы своим телом в момент касания пассажира тормозит пассажира.

При посадке с ветром более 4м.с. оба человека садятся на ноги и продолжают двигаться вперед, оставляя параплан наполненным до того момента как пилот сможет захватить и втянуть С-ряд.

6.4	Гашение. Гашения тандемного крыла очень важный этап в безопасности тандемных полётов.

Пилот не рассчитывает, что ему кто будет помогать. Во всех ситуациях, кроме штиля, когда гасить не нужно, пилот гасит параплан С-рядом развернувшись в обратный старт. Пилот втягивает С-ряд будучи в прямом старте, но сразу после начала гашения пилот разворачивается в обратный старт. Пилот не допускает, что бы параплан сам падал в сторону. После остановки на посадке пилот всегда захватывает С-ряд и втягивает для того что бы убрать парусность крыла до полного гашения. После этого пилот отключает 2 основные пряжки на подвеске пассажира и помогает ему встать. Только после того как пассажир не пристёгнут к подвесной системе и крылу пилот может развернутся в обратный старт перейти на гашение клевантами и собирать параплан в розочку.

Во всех ситуациях, которые бы не возникали, кроме посадки в штиль, пилот всегда любой ценой должен находиться на ногах – это основа безопасности тандемных полётов.

7.	Общие положения.

Пилот всегда находится в хорошем расположении духа, положительно настроен и общителен. Всегда готов уделить время и внимание тем, кто в этом нуждается, но в то же время сконцентрирован на своей работе. Пилот должен выглядеть красиво для клиентов, так что бы создавать сильное впечатление.

Мы работаем в сфере обслуживания и предоставляем определенную экстремальную услугу, которая должна сопровождаться только положительным настроем и все свободные время должно уделяться нашим клиентам.

После окончания тандемной сессии пилот обязан вручить пассажиру сертификат о полете и другую подарочную атрибутику и сделать общее фото со всеми пассажирами и членами команды.